Конкурсное задание Финала

по компетенции «Обслуживание легковых автомобилей»

Семья мастеров 5-8 класс

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чувашский педагогический колледж им. Н.В. Никольского»​ Министерства образования Чувашской Республики

- ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания компетенции «Обслуживание легковых автомобилей» являются:

Общая продолжительность Конкурсного задания: 3 ч.

Количество конкурсных дней: 1 день

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

Краткое описание конкурсного задания

Команде необходимо выполнить задание, с соблюдением требований ОТ и ТБ. Выполнить компьютерную диагностику электронной системы управления двигателем. Произвести необходимые метрологические или электрические измерения и проверки. Выявить имеющиеся неисправности. Подобрать запасные части для устранения выявленных неисправностей. С помощью любого ресурса определить стоимость запасных частей требующих замены или доукомплектации системы для ее исправного функционирования. Устранить выявленные неисправности. Заполнить заказ-наряд на выполненные работы.

- МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Электрооборудование автомобиля |  | 1 час |
| 2 | Модуль 2: Система сигнализации и освещения |  | 1 час |
| 3 | Модуль 3: Технический осмотр автомобиля |  | 1 час |

Модуль 1:

Электрооборудование автомобиля

Команде необходимо выполнить компьютерную диагностику электронной системы управления двигателем. Необходимо правильное использование специализированного инструмента и оборудования. Использование технической документации и соблюдение порядка выполнения работ. Заполнить заказ-наряд, указать выявленные неисправности и стоимость заменяемых элементов с ссылкой на продавца.

Модуль 2:

Система сигнализации и освещения

Команде необходимо выполнить проверку системы освещения и сигнализации автомобиля. Провести осмотр, выявить и устранить неисправности. Использование технической документации и соблюдение порядка выполнения работ. Заполнить лист осмотра и заказ- наряд, указать выявленные неисправности и стоимость заменяемых элементов с ссылкой на продавца.

Модуль 3:

Технический осмотр автомобиля

Команде необходимо провести технический осмотр автомобиля и его систем: системы зажигания, системы питания воздухом, Системы охлаждения, системы рулевого управления, тормозной системы. Выполнить компьютерную диагностику системы АБС. Использование технической документации и соблюдение порядка выполнения работ. Заполнить лист осмотра.

- Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Электрооборудование автомобиля | 0 | 35 | 35 |
| В | Система сигнализации и освещения | 0 | 30 | 30 |
| С | Технический осмотр автомобиля | 0 | 35 | 35 |
| Итого = |  | 0 | 100 | 100 |

- Приложения к заданию

1. Приложение №1 ЗАКАЗ - НАРЯД;

ЗАКАЗ - НАРЯД № (команды)

| Заказчик «ЧПК» |  | Адрес: г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 17 |
| --- | --- | --- |
| Марка | модель |  |
| Работы: |  |  |

| № | Наименование выполненных работ |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Запасные части:

| № детали согласно каталогу | Наименование | Кол -во | Ссылка на продавца | Стоимо сть (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Итого запасные части (руб.):

Исполнитель  ___________/____________________/

2. Приложение №2 Акт осмотра автомобиля;

от «	»	2026г.

АКТ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

«Акт осмотра автомобиля» заполняется в момент «Осмотр автомобиля» и предоставляется

«Заказчику» по согласованному «Каналу связи». Данный «Акт осмотра автомобиля» является неотъемлемой частью Заказ-наряда.

Марка__________________

Тип двигателя____________

Цвет кузова___________

Тип кузова

Модель	________________

Тип КПП___________________

Рег. Номер/VIN_____________

VIN

Тип привода ___________________

Год выпуска._______________

Пробег	____________________

| Баллы оценки кузова: | Баллы оценки салона |
| --- | --- |
| 6-новый автомобиль 5- отличное состояние, мало царапин и вмятин. 4- хорошее состояние, могут быть царапины, вмятины, ремонтированные места. 3-очевидные вмятины и царапины, нуждается в кузовном ремонте. 2-плохое техническое состояние. 1-Очень плохое техническое состояние R- Восстановленный после серьезного ДТП (вварены силовые элементы кузова) | А - чистый В - Немного загрязненный С - Грязный, возможны ожоги, потертости обшивки. D- Очень грязный, потертости, ожоги, разрывы обшивки |

Осмотр кузова автомобиля

Нарушение геометрии и лакокрасочного покрытия

| л. переднее крыло |  |
| --- | --- |
| л. передняя дверь |  |
| л. задняя дверь |  |
| л. Заднее крыло |  |
| л. Передняя стойка |  |
| л. Центральная стойка |  |
| л. Задняя стойка |  |
| Капот |  |
| Крыша |  |
| Багажник |  |
| пр. переднее крыло |  |
| пр. передняя дверь |  |
| пр. задняя дверь |  |
| пр. заднее крыло |  |
| пр. передняя стойка |  |
| пр. центральная стойка |  |
| пр. задняя стойка |  |

Обозначения по кузову

| A | Царапина |
| --- | --- |
| U | Вмятина |
| C | Ржавчина |
| W | Место ремонта |
| X | Деталь требующая замены |
| XX | Деталь заменена |
| M | Модификация, тюнинг |
| G | Скол на лобовом стекле |

Дополнительно:

Двигатель

| Запускается ДА/НЕТ | Состояние приводов ремней НОРМА/НЕ НОРМА |
| --- | --- |
| Посторонние шумы ДА/НЕТ | Не ровно работает ДА/НЕТ |
| Эмульсия в двигателе ДА/НЕТ | Следы масла в антифризе ДА/НЕТ |
| Двигатель парит ДА/НЕТ |  |
| Система |  |
| зажигания |  |

Тормозная система

Неисправности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

б

Исполнитель:                                                                                 Заказчик: ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования

____________ /________________/                                                     __________________/______________/

____________/________________/